- FDJL0311正时皮带

- 1.正时皮带是发动机[[配气]]系统的重要组成部分。

- 2.正时皮带为橡胶制品，属于耗损品，其一旦[[断裂]]，极有可能导致汽门与活塞撞击而造成严重毁损，因此正时皮带一定要依据[[原厂]]指定的里程或时间更换。

- 3.有关正时皮带描述错误是（）

- A.正时皮带在发动机中应用，成本较低，噪音较小,但需要定期检查和维护

- B.一般8~10万公里就需要更换。

- C.一般8~10万KM就需要更换。

- D.一般8000~10000公里就需要更换。

- 参考答案：D

- 4.安装正时皮带时，应注意（）

- A.总是按照制造厂的规范对齐正时

- B.不用担心两个正时齿轮的正确正时

- C.将曲轴正时齿轮按点火要求提前一定角度

- D.将凸轮轴正时齿轮按点火要求提前一定角度

- 参考答案：A

- 5.正时皮带（）更换

- A.定期

- B.一段时间

- C.不能用再换

- D.老化破损到一定程度

- 参考答案：A

- 6.更换正时皮带，需同步更换的部件包括（）

- A.正时带驱动的水泵

- B.正时涨紧轮

- C.正时涨紧器

- D.正时带介轮

- 参考答案：ABCD

- 7.更换正时皮带，操作错误的是（）

- A.拆卸前，调好正时点

- B.安装时，张紧轮调至最松位置

- C.安装好后，调整皮带至合理松紧度

- D.转动曲轴两轴，确认配气正时正确，按标准扭矩扭紧张紧器固定螺栓

- 参考答案：ABCD