- FDJL0307气门传动组

- 1.气门的[[启闭]]时刻与[[规律]]完全取决于气门传动组。

- 2.凸轮轴的驱动方式有[[齿轮]]传动、[[链条]]传动和齿形皮带传动三种方式。

- 3.下述各零件不属于气门传动组的是:

- A.气门导管

- B.挺柱

- C.摇臂轴

- D.凸轮轴

- 参考答案：A

- 4.在气门传动中哪一零件把旋转运动转变为往复运动?

- A.偏心轮

- B.凸轮

- C.轴套

- D.心轴

- 参考答案：B

- 5.有关气门推杆描述正确的是（）

- A.细长杆

- B.粗杆

- C.杠杆

- D.凸轮轴顶置式气门传动部件

- 参考答案：A

- 6.摇臂的两端臂长是（）

- A.等臂的杠杆

- B.靠气门端较长

- C.靠推杆端较长

- D.不等臂杠杆

- 参考答案：BD