- FDJL0901燃油供给系统的维护

- 1.燃料供给系包括[[燃油]]供给系统、[[进气]]系统和排气系统。

- 2.燃油供给系和进气系需定期[[维护]]与保养。

- 3.有关汽滤堵塞对发动机的影响，描述错误的是（）

- A.怠速不稳

- B.易熄火

- C.油压高

- D.油压低

- 参考答案：C

- 4.有关汽滤更换，描述错误的是（）

- A.更换周期一般在3-4万公里

- B.拆卸前不必泄压和防火安全措施

- C.安装要注意安装方向

- D.更换后，要启动车辆检查是否泄露

- 参考答案：B

- 5.有关空滤更换，描述错误的是（）

- A.更换周期一般每15000KM或24个月

- B.更换空滤，壳体内的粉尘污物不需处理

- C.新空滤，要确保安装到位

- D.壳体管路连接牢靠

- 参考答案：B

- 6.维修燃油系统之前,应对燃油系统进行（）操作。

- A.泄压

- B.保压

- C.增压

- D.减压

- 参考答案：A

- 7.有关空滤，描述正确的是（）

- A.空滤脏堵会使发动机运行不良

- B.空滤应定期维护

- C.空滤脏堵会使进入发动机的空气过脏

- D.现代汽车多使用纸质滤芯

- 参考答案：ABD

- 8.若汽油系统保持压力过低，应检查下列哪些项目？（）

- A.电动汽油泵保持压力

- B.汽油压力调节器保持压力

- C.喷油器有无泄漏

- D.汽油滤清器是否堵塞

- 参考答案：ABC

- 9.汽油机燃料供给系的任务是根据汽油机各工况的不同要求，准确计量空气燃油混合气比，并一定数量和浓度的可燃混合气供入气缸，最后将燃烧作功后的废气排入大气。（正确）

- 参考答案：正确

- 10.湿式纸滤芯只能一次性使用，必须定期更换。（错误）

- 参考答案：错误