- FDJL0902正时带的检测与更换

- 1.同步带安装的张紧度检查，用拇指和食指[[捏住]]两带轮间的同步带中间部分，用力翻转若刚好能[[翻转]]90°，即为合适。

- 2.有关正时皮带描述，错误的是（）

- A.正时皮带松动或掉齿会使发动机运行不良，严重时不能启动

- B.正时皮带为易损件，需定期更换

- C.更换周期一般为8-10万KM

- D.到达更换时间，目测没发现皮带损伤，可以不换

- 参考答案：D

- 3.以下是关于正时皮带的表述，选择错误的一项（）

- A.拆下发动机的正时皮带后，转动曲轴可能导致气门和活塞之间发生相互干涉

- B.正时皮带由橡胶制成,但是，该材质经特别处理，所以不会伸长和磨损

- C.当要重复使用正时皮带时，拆卸时应作好皮带旋转方向标记，并在各轮上作好装配标记。安装时，应对准旋转方向标记和装配标记

- D.检查正时皮带时，应沿整条皮带检查是否有开裂和损坏

- 参考答案：B

- 4.更换正时皮带，操作正确的是（）

- A.拆卸正时带轮前不用查找确认正时标记。

- B.拆卸正时带轮前应查找确认正时标记。

- C.安装正时皮带时应注意左右方向转动曲轴，使正时记号对准

- D.安装好后应按发动机转动方向转动曲轴两轴，确认装配是否正确

- 参考答案：BCD

- 5.检查正时皮带安装是否正确，应逆发动机转动方向转动曲轴两轴（错误）

- 参考答案：错误