- 1.在发动机热态下开启散热器盖时，应缓慢旋开，使冷却系内压力逐渐[[降低]]，以免被喷出的[[热水]]烫伤。

- 2.采用具有空气-蒸气阀的散热器盖后，冷却水的工作温度可以[[提高]]至100℃以上而不“开 锅”。

- 3.有关水箱盖描述正确的是（）

- A.发动机温度过高时(如“开锅”),应立即打开散热器盖,加入冷水

- B.散热器盖应保证冷却系统在任何情况下都与大气隔开

- C.当散热器压力增加到一定时，真空阀打开，并将冷却液送回储液罐

- D.当散热器解压时，真空阀打开，并将副水箱的冷却液吸回散热器

- 参考答案：D

- 4.压力阀和真空阀都是处于（）状态的单向阀（）

- A.常闭

- B.常开

- C.时而开时而闭

- D.压力阀常闭，真空阀常闭

- 参考答案：A

- 5.压力式水箱盖的主要功用为

- A.降低冷却水的沸点

- B.提高冷却水沸点

- C.防止冰冻

- D.增加水箱容量

- 参考答案：B

- 6.压力式水箱盖的作用压力约为（）Kg/cm2

- A.0.5-1

- B.1-1.5

- C.1.5-2

- D.2-2.5

- 参考答案：A

- 7.AJR发动机的膨胀水箱有蒸汽排出，但水箱下部温度低的原因是:

- A.水泵损坏

- B.风扇损坏

- C.冷却液不足

- D.水箱盖损坏

- 参考答案：A

- 8.装在水箱周围的风扇罩的功用为（）

- A.增大水箱散热表面

- B.保护风扇

- C.消除风扇周围空气涡流

- D.保护散热器

- 参考答案：C

- 9.（）发动机利用穿过散热片的空气来冷却发动机。

- A.液冷式

- B.空冷式

- C.汽油

- D.柴油

- 参考答案：A

- 10.哪种散热器用于前部较低的车辆？（）

- A.竖流式

- B.横流式

- C.轴流式

- D.平行流式

- 参考答案：B

- 11.下列关于冷却系统的表述，哪些是正确的？（）

- A.带电动冷却风扇的散热器始终由冷却风扇进行冷却；

- B.如果水泵排水孔有漏痕迹，则很可能是水封老化所致；

- C.更换水泵时，通常更换总成（除某些型号外）；

- D.节温器中的石蜡受热膨胀后会使节温器阀门开启。

- 参考答案：BCD

- 12.采用膨胀水箱的水箱盖盖的蒸汽阀弹簧过软，会使（）

- A.散热器内气压过低

- B.散热器内气压过高

- C.散热器芯管容易被压坏

- D.会使冷却液耗损增加

- 参考答案：AD

- 13.发动机散热器盖上空气阀密封不严，会使（）

- A.散热内压力高于大气压

- B.散热内压力低于大气压

- C.散热器与大气相通

- D.易造成散热器冷却液不足

- 参考答案：CD