- FDJL0905气门室盖垫的更换

- 1.旋松气门室缸盖螺栓（螺母）应（）

- A.从前至后，分两到三次逐渐旋松

- B.中间到两端，分两到三次逐渐旋松

- C.前后左右交替向中央，分两到三次逐渐旋松

- D.从后之前，分两到三次逐渐旋松

- 参考答案：C

- 2.安装气门室缸盖螺栓（螺母）应（）

- A.从前至后，分两到三次逐渐扭紧

- B.中间到两端左右，分两到三次逐渐扭紧

- C.前后左右交替向中央，分两到三次逐渐扭紧

- D.从后之前，分两到三次逐渐扭紧

- 参考答案：B

- 3.更换气门室盖用到的工量具有（）

- A.棘轮扳手套装

- B.开口扳手套装

- C.扭力扳手

- D.清洁工工具

- 参考答案：ACD

- 4.下列工具不能做清洁工具应用的是（）

- A.灰刀

- B.铲刀

- C.呆扳手

- D.螺丝刀

- 参考答案：CD