- FDJL0312曲轴与凸轮轴的转角关系

- 1.四行程汽油发动机一个汽缸完成一个工作行程曲轴旋转为（）凸轮轴旋转为（）。

- A.90° 90°

- B.120°90°

- C.180°90°

- D.360°90°

- 参考答案：C

- 2.四行程发动机，活塞每走一个行程，相应凸轮轴转角（）

- A.180度

- B.360度

- C.540度

- D.90度

- 参考答案：D

- 3.四冲程六缸发动机，各同名凸轮之间的相对位置夹角应当是（）

- A.120°

- B.90°

- C.60°

- D.180°

- 参考答案：C

- 4.四行程汽油发动机各汽缸完成一个工作循环曲轴旋转为（）凸轮轴旋转为（）。

- A.1圈  1圈

- B.2圈  1圈

- C.3圈  1圈

- D.4圈  1圈

- 参考答案：B

- 5.四冲程发动机曲轴，当其转速为 3000r/min 时，则同一气缸的进气门，在 1min 时间内开 闭次数应该是（） 。

- A.3000 次

- B.1500 次

- C.750 次

- D.4500次

- 参考答案：B