- FDJL0308凸轮轴

- 1.凸轮的轮廓线磨损后，使气门的[[升程]]减小，气流通道截面减小；一般通过检查凸轮的最大[[高度]]减小值来衡量。

- 2.安装凸轮轴总成时，应将正时齿轮上[[正时]]记号对准。

- 3.四冲程发动机在实际工作中，进排气门持续开启时间对应的凸轮轴转角（）

- A.大于 90°

- B.等于 90°

- C.小于 90°

- D.大于180°

- 参考答案：A

- 4.四冲程发动机同一汽缸的进排凸轮之间的夹角一般为（）

- A.等于 90 °

- B.大于 90

- C.小于 90 °

- 参考答案：A

- 5.气门的升程取决于（）

- A.凸轮轴转速

- B.凸轮轮廓的形状

- C.气门锥角

- D.弹簧弹力

- 参考答案：B

- 6.四冲程四缸发动机配气机构的凸轮轴上同名凸轮中线间的夹角是（）

- A.180°

- B.60°

- C.90°

- D.120°

- 参考答案：C

- 7.凸轮轴上凸轮轮廓的形状决定了：（）

- A.气门的升程

- B.气门的运动规律

- C.气门的密封状况

- D.气门的磨损规律

- 参考答案：B

- 8.以下关于发动机凸轮轴的叙述中，正确的是（）

- A.凸轮的大小决定气门开闭的时刻和升程

- B.凸轮在轴向做成一定的锥度是为了让挺杆能绕自身轴线旋转

- C.凸轮分成进气凸轮和排气凸轮

- D.凸轮的磨损会使气门的开度减小

- 参考答案：ABCD

- 11.有关凸轮轴描述错误的是（）

- A.四冲程发动机曲轴与凸轮轴之间的传动比为2：1

- B.顶置式凸轮轴配气机构中的气门安装在气缸体一侧

- C.多气门发动机一般均采用顶置双凸轮轴结构方式

- D.四冲程发动机曲轴与凸轮轴之间的转速比为2：1

- 参考答案：BD