- FDJL0601润滑系统的功能与组成

- 1.润滑系一般由：油底壳、[[阀门]]机油泵、限压阀、旁通阀、主油道、[[阀门]]机油滤清器、机油散热器及机油压力表等组成。

- 2.润滑系的功用就是在发动机工作时连续不断地将数量足够、压力和温度适当的[[阀门]]洁净润滑油输送到运动副的摩擦表面，并在摩擦表面之间形成[[阀门]]油膜，实现液体摩擦。

- 3.（）不是发动机润滑系的作用。

- A.清洗

- B.密封

- C.防锈

- D.加热

- 参考答案：D

- 4.发动机润滑系没有（）作用。

- A.清洗

- B.传力

- C.润滑

- D.冷却

- 参考答案：B

- 5活塞通常采用的润滑方式是（）

- A.压力润滑

- B.飞溅润滑

- C.润滑方式不确定

- D.两种方式都有

- 参考答案：B

- 6.发动机的凸轮轴轴承采用（）润滑方式。

- A.压力

- B.飞溅

- C.定期

- D.不定期

- 参考答案：A

- 7.配气机构的摇臂采用什么润滑方式？

- A.飞溅

- B.压力

- C.定期

- D.压力和飞溅

- 参考答案：D

- 8.若曲轴主轴承，连杆轴承或凸轮轴轴承间隙过大不会造成（）

- A.机油压力过高

- B.机油压力过低

- C.机油压力正常

- D.机油压力一定

- 参考答案：AC

- 9.下列哪项是发动机润滑系统的功用？

- A.产生足够的机油压力

- B.从机油中除去杂质

- C.散热

- D.上列各项

- 参考答案：ABCD

- 10.下列属于润滑系构件的是：

- A.机油泵

- B.滤清器

- C.节温器

- D.集滤器

- 参考答案：ABD

- 11.发动机润滑系中，润滑油的主要流向描述错误的是（）

- A.集滤器→机油泵→粗滤器→细滤器→主油道→油底壳

- B.集滤器→机油泵→细滤器→主油道→油底壳

- C.集滤器→机油泵→粗滤器→主油道→油底壳

- D.集滤器→粗滤器→机油泵→主油道→油底壳

- 参考答案：ABD

- 12.发动机润滑系统中旁通阀的作用是在机油粗滤器堵塞时，开启使机油通过，以确保发动机各部分的正常润滑。（正确）

- 参考答案：正确