- 1.拆卸气门时，用气门拆装钳压下气门弹簧，拆下气门[[锁片]]，然后慢慢松开气门拆装钳。

- 2.铰削好的气门座工作面宽度应符合规定,接触环带应处在气门密封锥面[[中部]]偏气门杆的位置。

- 3.研磨后的气门，安装时不能[[互换]]。

- 4.同心安装的内外两根气门弹簧的螺旋方向应[[相反]]。

- 5.不等距的气门弹簧在安装时，螺距[[小]]的一端朝向气门头部。

- 6.气门间隙的功用是补偿气门受热后的[[膨胀]]量。

- 8.气门间隙过大，发动机在热态下可能发生漏气，导致发动机功率下降。（错误）

- 参考答案：错误

- 9.气门间隙过大时，会使得发动机进气不足，排气不彻底。（正确）

- 参考答案：错误

- 10.对于多缸发动机来说，各缸同名气门的结构和尺寸是完全相同的，所以可以互换使用。（错误）

- 参考答案：错误

- 11.气门弹簧不能维修，必要时只能更换。（正确）

- 参考答案：正确

- 7.若气门间隙过大时，则气门开启量（）。

- A.不变

- B.变小

- C.变大

- D.不确定

- 参考答案：B