- 1.发动机用机油泵应用较多的有[[齿轮]]式和转子式两种。

- 2.机油泵限压阀的作用是限制润滑系的[[最]]高油压。

- 3.转子式机油泵工作时（）

- A.外转子的转速高于内转子的转速

- B.外转子的转速低于内转子的转速

- C.外转子的转速等于内转子的转速

- D.内外转子的转速不确定

- 参考答案：B

- 4.发动机正常工作时，机油泵上的限压阀应该是（）

- A.经常处于溢流状态

- B.经常处于关闭状态

- C.热机时开，冷机时关

- D.热机时关，冷机时开

- 参考答案：A

- 5.发动机润滑油的压力一般应保持在（）KPa。

- A.100—200

- B.200—500

- C.500—800

- D.200-300

- 参考答案：B

- 6.机油泵的出油压力超过（）KPa时，限压阀被打开。

- A.500

- B.600

- C.700

- D.800

- 参考答案：A

- 7.（）会导致机油压力过高。

- A.机油粘度过大

- B.发动机转速过高

- C.密封垫损坏

- D.限压阀卡滞

- 参考答案：AD

- 8.常见机油泵类型有：（）

- A.齿轮泵

- B.转子泵

- C.叶片泵

- D.柱塞泵

- 参考答案：ABC

- 9.发动机上的机油泵只能通过凸轮轴上的斜齿轮驱动。（错误）

- 参考答案：错误

- 10.齿轮式机油泵分为外啮合式和内啮合式两种。（正确）

- 参考答案：正确