- FDJL0401汽油机燃油供给系统

- 1.过量空气系数指实际供给燃料燃烧的[[空气]]量与理论空气量之比。

- 2.燃油压力调节器的主要功用是使系统油压与进气歧管压力之差保持[[常数]]。

- 3.汽油发动机在中等负荷工况时 ,过量空气系数值为（）。

- A.0.6～0.8

- B.0.9～1.1

- C.0.8～0.9

- D.1.1～1.2

- 参考答案：B

- 4.汽油机过量空气系数在 1.05～1.15 范围内的可燃混合气叫做（）。

- A.功率混合气

- B.经济混合气

- C.过稀混合气

- D.过浓混合气

- 参考答案：B

5.电动汽油泵一般安装在（）

A.发动机上

B.燃油管路上

C.汽油箱外

D.汽油箱内

- 参考答案：D

- 6.汽油机燃料供给系的作用是根据发动机各种不同工况的要求，将洁净的（），按一定的时间和数量供入汽缸。

- A.空气

- B.柴油

- C.汽油或汽油和空气配制出适当浓度的混合气

- D.天然气

- 参考答案：C

- 7.若汽油机燃料消耗量过大，则检查（）

- A.油箱或管路是否漏油

- B.汽油滤清器是否堵塞

- C.燃油泵故障

- D.进气管漏气

- 参考答案：A

- 8.汽车一般每行驶（）Km时要更换新的汽油滤清器。

- A.10000

- B.15000

- C.20000

- D.30000

- 参考答案：B

- 9.燃油压力调节器使（）与进气岐管的压差保持不变。

- A.供油总管

- B.油泵

- C.喷油器

- D.回油管路

- 参考答案：A

- 10.喷油量的多少由（）决定。

- A.喷油压力

- B.喷孔大小

- C.喷油时间

- D.喷油时间和喷油压力

- 参考答案：C

- 11.燃油压力的变化范围一般为（）KPa。

- A.200—250

- B.250—300

- C.300—350

- D.350--400

- 参考答案：B

- 12.电动汽油泵上的单向阀是为了使燃油系统保持一定的（）。

- A.喷油压力

- B.残余压力

- C.回油压力

- D.启动压力

- 参考答案：B

- 13.采用燃油喷射系统的汽油机与化油器的汽油机比较，以下描述错误的是（ ）

- A.动力性有所提高

- B.经济性有所提高

- C.有害物排放有所提高

- D.加速性能有所提高

- 参考答案：C

- 14.若汽油机燃料消耗量过大，则检查（）

- A.进气管漏气

- B.空气滤清器是否堵塞

- C.燃油泵故障

- D.油压是否过大

- 参考答案：BD