- FDJL0904冷却系统的维护

- 1.冷却液的冰点应选择比当地冬季[[最低]]温度低10-15°C

- 2.冰点仪是下列那种液体的测试仪

- A.冷却液

- B.机油

- C.刹车油

- D.转向助力油

- 参考答案：A

- 3.冷却液更换，操作错误的是

- A.打开放水阀，将废旧冷却液放入集液桶

- B.关好放水阀，打开排气阀，将符合标准的冷却液缓缓加入水箱至标准

- C.加注至标准，无需启动车辆，直接交车

- D.加注至标准，需启动车辆至风扇启停后，熄火再次检查符合标准方可

- 参考答案：C

- 4.汽车在低温条件下使用，应选用:（）

- A粘度高的润滑油、冰点高的冷却液

- B粘度低的润滑油、冰点高的冷却液

- C粘度高的润滑油、冰点低的冷却液

- D粘度低的润滑油、冰点低的冷却液

- 参考答案：D

- 5.有关冷却液描述错误的是

- A.冷却液不足，可以添加不同品牌防冻液

- B.冷却液不足，只可添加同品牌防冻液

- C.冷却液不足，如没有防冻液，只可添加软水

- D.冷却液不足，如没有防冻液，只可添加矿泉水

- 参考答案：AD

- 6.有关冷却系泄漏，采用的方法有（）

- A.手触摸法

- B.紫外灯法

- C.系统加压法

- D.冰点仪测试法

- 参考答案：ABC