- FDJL0504节温器

- 1.节温器是控制冷却液流动路径和循环路线的[[阀门]]。

- 2.早期车上使用的节温器分为[[调节]]波纹筒节温器、[[调节]]蜡式节温器等。

- 3.检查节温器时，将节温器放于水中，逐渐加热，温度高于多少时，阀门全部开启?（）

- A.75

- B.80

- C.85

- D.90

- 参考答案：C

- 4.液冷却系中，冷却液的大小循环路线由（）控制。

- A.风扇

- B.水泵

- C.节温器

- D.分水管

- 参考答案：C

- 5.关于节温器，下列哪种说法是正确的？（）

- A.任何时候都是打开的

- B.任何时候都是关闭的

- C.随温度的增加，打开的程度越来越大

- D.冷态打开，热态关闭

- 参考答案:C

- 6.下列语句和冷却液系统相关，哪一项是正确的叙述？

- A.当冷却液温度低时，关闭节温器的目的是防止冷却液循环至散热器，而升高发动机温度；

- B.当冷却液温度低时，开启节温器的目的是增加冷却液流往散热器，而升高发动机温度；

- C.当冷却液温度高时，关闭节温器旁通阀的目的是使冷却液在发动机内部循环，快速地冷却冷却液；

- D.当冷却液温度高时，开启节温器旁通阀的目的是增加冷却液流往散热器，防止发动机温度升高.

- 参考答案：A

- 7.蜡式双阀节温器在水温大于等于 86°C 时，（）开，冷却水进行（）循环。

- A.主阀门、小

- B.主阀门、大

- C.旁通阀、小

- D.主副阀门全开、混合循环

- 参考答案：B

- 8.发动机冷却系统中，冷却强度调节方式有：（）

- A.改变通过散热器的空气量；

- B.改变散热器的制造材料；

- C.改变散热器的风扇位置；

- D.改变通过散热器的冷却液量。

- 参考答案：AD

- 9.当发动机温度较低时，发动机出水口处节温器关闭，冷却液将不会进入空调加热器芯。（错误）

- 参考答案：错误