- FDJL0602润滑油

- 1.润滑系内流动的润滑油除具有[[润滑]]功能外，还起到[[清洁]]、吸热、密封、减震、降噪、防锈的功能。

- 2.机油按SAE法分为：单级机油和[[多]]级机油两大类

- 3.机油是什么的简称?（）

- A.汽车齿轮油

- B.汽车用润滑脂

- C.汽车液力传动油

- D.发动机润滑油

- 参考答案：D

- 4.机油油量不足或粘度过低会造成（）

- A.机油压力过高

- B.机油压力过低

- C.机油压力不确定

- D.机油压力一定

- 参考答案：B

- 5.机油粗滤器上装有旁通阀，当滤芯堵塞时，旁通阀打开使机油（）。

- A.不经过滤芯，直接流回油底壳

- B.直接流回细滤器

- C.直接进入主油道

- D.流回机油泵

- 参考答案：C

- 6.以下牌号的发动机机油哪一种质量等级最高?（）

- A.SE

- B.SH

- C.SG

- D.SF

- 参考答案：B

- 7.发动机润滑系集滤器一般安装在哪里？（）

- A.主油道

- B.机油泵

- C.油底壳

- D.分油道

- 参考答案：C

- 8.下列属于机油检查或报警装置的是:

- A.机油标尺

- B.机油散热器

- C.机油油温表

- D.机油压力表

- 参考答案：ACD

- 9.发动机机油具有哪些功能?

- A.润滑

- B.冷却

- C.清洁

- D.密封

- 参考答案：ABCD

- 10.以下那些是导致机油压力过低的原因（）

- A机油粘度过低

- B限压阀弹簧弹力过小

- C曲轴轴承间隙过小

- D机油滤清器堵塞

- 参考答案：ABD

- 11.所有发动机用机油滤清器有集滤器，机油粗滤器和机油细滤器三种。（错误）

- 参考答案：错误

- 12.机油粗滤器串联在机油泵与主油道之间，属于全流式滤清器。（正确）

- 参考答案：正确