- FDJL0703曲轴箱通风系统

- 1.曲轴箱必须设有通风装置，排除[[漏入]]的气体并加以利用，同时使新鲜的空气进入曲轴箱，形成不断的对流。

- 2.曲轴箱通风不良会造成: （）

- A.发动机怠速上升

- B.机油压力过高

- C.机油消耗过多

- D.发动机过冷

- 参考答案：C

- 3.下列与“曲轴箱强制通风（PCV）”系统相关的叙述中正确的是：

- A.PCV系统在PCV阀处净化曲轴箱内的窜缸混合气，并将其释放至大气。

- B.PCV系统在PCV阀处将空气引入曲轴箱内，降低窜缸混合气的浓度。

- C.PCV系统控制在PCV阀处从曲轴箱释放至大气的窜缸混合气总量。

- D.PCV系统将窜缸混合气导入进气歧管内，将窜缸混合气重新燃烧。

- 参考答案：D

- 4.曲轴箱通风的方法有两种：一是自然通风法，二是强制通风法，现代汽车发动机曲轴箱一般采用强制通风。（正确）

- 参考答案：正确