- FDJL0309挺柱

- 1.挺柱可分为普通挺柱和液压挺柱，其中，能消除气门间隙的是[[液压]]挺柱。

- 2.多数发动机采用了液力挺柱，因此气门间隙就不需要[[调整]]。

- 3.挺杆在工作时，既有[[上下]]往复运动，又有[[旋转]]运动。

- 4.液力挺柱在发动机温度升高后，挺柱有效长度（）

- A.变长

- B.变短

- C.保持不变

- D.不确定

- 参考答案：B

- 5.使用液压挺柱，当气门受热膨胀时，哪里的油向哪里泄漏一部分，从而使挺柱怎样变化（）

- A高压油腔、 低压油腔、伸长

- B高压油腔、 低压油腔、缩短

- C低压油腔、高压油腔、伸长

- D低压油腔、高压油腔、缩短

- 参考答案：B

- 6.顶置式配气机构的气门间隙是指（）之间的间隙。

- A.摇臂与推杆

- B.挺柱与气门

- C.摇臂与气门

- D.随便

- 参考答案：C

- 7.发动机运转时，液压挺柱有异响，可能的原因有（）

- A.发动机温度过高

- B.发动机温度过低

- C.发动机怠速过高

- D.机油泵主从动齿与机油泵壳间隙过大

- 参考答案：AD