- FDJL0502水泵

- 1.水泵的功用是对冷却液[[加压]]，保证其在冷却系统中[[循环]]流动。

- 2.现代汽车发动机水冷系多采用[[离心]]式水泵。

- 3.离心式水泵的进水口位于（）

- A.叶轮边缘

- B.叶轮中心

- C.出水口对面

- 参考答案：A

- 4.冷却系统中提高冷却液沸点的装置是（）

- A.散热器盖

- B.水泵

- C.膨胀水箱

- D.节温器

- 参考答案：A

- 5.水冷式发动机比气冷式发动机的优点（）

- A.发动机温热时间短

- B.冷却效果佳

- C.保养容易

- D.结构简单

- 参考答案：B

- 6.以下哪个不是冷却液添加剂的作用（）

- A.防腐

- B.防垢

- C.提高冷却介质沸点

- D.抗泡性好

- 参考答案：C

- 7.下列那些不会引起冷却系统过热（）

- A.冷却系统管路中有水垢

- B.电子风扇不转

- C.水泵不工作

- D.鼓风机不转

- 参考答案：D