- FDJL0402柴油机燃油系统

- 1.柴油共轨燃油系统包括：[[低]]压油路和[[高]]压油路两部分。

- 2.电控柴油机低压油路的作用是:储存、[[输送]]、[[过滤]]燃油等。

- 3.电控柴油机燃油滤清器上盖有[[手]]油泵，其作用是:燃油系统[[放气]]。

- 4.共轨柴油机高压油路包括的主要零部件有：[[高压]]油泵、共轨、[[喷]]油器。

- 5.共轨柴油机中，ECU 控制喷油器[[电磁]]阀，实现了[[喷油]]量、喷油正时及喷油规律的控制。

- 6.共轨柴油机中，ECU 控制共轨压力[[调节]]阀，实现了喷油[[压力]]的控制。

- 7.设置电控E G R系统的主要目的是降低（）的排放量

- A.CO

- B.HC

- C.NOx

- D.CO2

- 参考答案：C

- 8.设置电控节气门翻板的主要目的是（）

- A.控制进气量

- B.控制进气压力

- C.控制空燃比

- D.减少熄火时的抖动

- 参考答案：C

- 9.当驾驶室仪表盘上的燃油含水率指示灯亮，说明（）

- A.发动机故障

- B.燃油滤清器堵塞

- C.油水分离器内水的水面高度超过阀值

- D.说明油中含水量过高

- 参考答案：C

- 10.在柴油机中产生氮氧化物的两个重吸条件是（）

- A.高温、富氧

- B.高温、贫氧

- C.低温、富氧

- D.低温、贫氧

- 参考答案：A

- 11.电控高压共轨系统的英文缩写为（）

- A.CRS

- B.EUP

- C.EUI

- D.CDI

- 参考答案：A