- FDJL0903润滑系统的维护操作

- 1.发动机润滑系中机油[[尺]]的作用是检查机油液量。

- 2.在严寒地区冬季使用的发动机润滑油应选用（）多级油。

- A.10W

- B.5W／20

- C.15W

- D.20W／40

- 参考答案：B

- 3.一般汽车每行驶（）Km要更换机油滤清器。（）

- A.6000

- B.12000

- C.18000

- D.3000

- 参考答案：A

- 4.下列不属于机油检查或报警装置的是:（）

- A机油标尺

- B机油散热器

- C机油油温表

- D机油压力表

- 参考答案：B

- 5.机油的粘度等级SAE5W-40中,W表示（）。

- A.春季

- B.夏季

- C.秋季

- D.冬季

- 参考答案：D

- 6.下列哪项不是机油消耗异常的原因?

- A.活塞与缸壁配合间隙过大

- B.活塞与缸壁配合间隙过小

- C.气门导管磨损严重

- D.油底壳漏油

- 参考答案：B

- 7.下列有关更换机油、机滤描述错误的是（）

- A.机油、机滤的更换时间仅仅由行驶里程决定

- B.机油、机滤的更换时间由行驶里程或使用时间决定。

- C.现代汽车一般更换两次机油，更换一次机滤

- D.现代汽车一般机油、机滤同步更换

- 参考答案：AC

- 8.机油消耗量大，排气管冒蓝烟，且但火花塞电极上却没有积炭，原因可能是：（）

- A.进气门与气门导管配合间隙过大；

- B.排气门与气门导管配合间隙过大；

- C.曲轴主轴承配合间隙过大；

- D.涡轮增压器转子轴承间隙过大。

- 参考答案：BD

- 9.一般情况下，发动机机油液位不会降低，所以如果降低就说明漏油。（错误）

- 参考答案：错误