- 缸盖与气缸和活塞共同构成了燃油爆炸燃烧的地方，燃烧室。 （正确）

- 发动机按气缸的排列方式通常分为直列、V型和（）三种型式。

- 平行式

- 水平对置式

- 风冷式

- 水冷式

- 参考答案：B

- 油底壳安装平面位置，与曲轴的旋转中心在同一个平面上的是什么气缸体（）

- 龙门式

- 一般式

- 隧道式

- 分体式

- 参考答案：B

- 发动机气缸套按是否和冷却液直接接触，分为哪几种形式，分别是（）

- 干式气缸套

- 组合式气缸套

- 湿式气缸套

- 整体式气缸套

- 参考答案：AC