- 1.气缸盖平面度的检测需要用到的工具有[[钢直尺|刀口尺]]和厚薄规。

- 2.气缸盖的固定螺栓，是以中间向两边交叉对称安装的。（正确）

- 3.发动机气缸盖的平面度检测需要测量几条线（）

- A.四

- B.五

- C.六

- D.七

- 参考答案：C

- 4.拆卸汽缸盖螺栓时应按照的顺序是（）

- A.由上到下

- B.由内到外

- C.由左到右

- D.由两边向中间，交叉对称

- 参考答案：D

- 5.在安装气缸垫时，需要区分正反面吗，如果需要怎么区分安装（）

- A.需要，带配件标号的那面朝向下方。

- B.不需要。

- C.需要，带配件标号的那面朝向上方。

- D.需要，使气缸垫缺口与缸盖、缸体的油道水道口对齐。

- 参考答案：CD