1、怠速修正视为了保证怠速运转而对点火提前角进行的修正（正确）

2、为使发动机得到良好的动力性、经济性和排放性，必须根据相关因素（）

A、增大点火提前角

B、增大或减小点火提前角

C、减小点火提前角

D、点火提前角不变

参考答案：B

3、若要精确的控制点火器在正确的时刻点火，就需要知道发动机活塞、气门每一时刻所在的位置，这个位置是由（）

A、凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器结合提供的

B、凸轮轴位置传感器和氧传感器结合提供的

C、爆震传感器和曲轴位置传感器结合提供的

参考答案：A

4、在下列（）情况时，由于发动机转速变化大，空气流量不稳定，点火提前角不能准确控制，因此采用固定点火提前角进行控制

A、发动机启动时

B、发动机转速低于400r/min时

C、发动机暖机结束后

D、发动机缓加速时

参考答案：AB