1、现如今四缸发动机一般有2个氧传感器。（正确）

2、发动机电脑通过前氧传感器和后氧传感器的信号对比，来检测三元催化的好坏。（正确）

3、只要氧传感器有信号产生就说明传感器是好的。（错误）

4、 氧传感器的工作温度一般在300℃以上。（正确）

5、 前氧传感器用来修正空燃比大小。（正确）

6、二氧化锆的英文缩写（）。

A、ZrO2

B、TiO2

C、O2s

D、HO2s

正确答案：A

7、氧传感器顶部黑色是什么原因造成的（）。

A、硅污染

B、铅污染

C、积碳

D、钠污染

正确答案：C

8、下列那个不是氧传感器的作用（）。

A、节约燃油

B、喷油时间修正

C、得到最佳浓度的混合气

D、提供油耗大小信号

正确答案：D

9、氧化锆传感器又分为（）。

A、加热型

B、非加热型

C、电阻型

D、平板型

正确答案：AB