1、废气再循环控制系统的主要作用是减少NOx的排放（正确）

2、氮氧化合物是混合气在高温和富氧条件下发生化学反应产生的。（正确）

3、氮氧化合物是燃烧不完全产生的（错误）

4、废气再循环控制系统主要是消除氮氧化合物的产生（正确）

5、废气再循环控制系统主要是为了减少（）

A、CO

B、HC

C、NOX

D、颗粒

正确答案:C

6、不属于废气再循环控制系统部件的有（）

A、EGR阀

B、EGR蜀州位置传感器

C、EGR真空调节器

D、PCV

正确答案：D

7、点火提前角基于的是（）传感器计算的实际的废气再循环率

A、DPFE

B、CKPS

C、EVAP

D、CMPS

正确答案：A

8、随着EGR阀开启，EVP信号电压（）

A、增加

B、减小

C、不变

D、以上都不是

正确答案：A

9，氮氧化合物是混合气在（）条件下发生化学反应产生的。

A、高温

B、富氧

C、预热

D、冷却

正确答案：AB

10，属于废气再循环控制系统部件的有（）

A、EGR阀

B、EGR位置传感器

C、EGR真空调节器

D、PCV

正确答案：ABC