1.锁止离合器和泵轮相连，工作后能形成1:1传递。（错误）

2.锁止离合器分离时会造成发动机5%-15%的动力损失。（正确）

3.目前常用的锁止离合器的控制方式是（）

A.纯液压控制

B.机械拉索控制

C.电子液压控制

D.电机控制

参考答案：C

4.下列关于锁止离合器的说法正确的是（）

A.锁止离合器在车辆起步时结合，提高传动效率。

B.锁止离合器工作后，会造成自动变速器油温升高。

C.锁止离合器工作依靠液压将锁止离合器片和涡轮结合。

D.一般当车辆达到中高速巡航状态时工作。

参考答案：D

5.关于单级双相三元件闭锁综合式液力变矩器解释正确的是（）

A.单级是指一个涡轮

B.双相是指锁止离合器结合与分离两种状态

C.三元件是指泵轮、涡轮、导轮

D.闭锁是指锁止离合器的锁止功能

参考答案：ACD