- 下列针对电动座椅描述不符的是：

- 电动座椅内有交流电机

- 电动座椅可以调整腰部高低

- 电动座椅可以实现8方位的方向调整

- 正确答案：A

- 电动座椅可以实现头枕高低调整。（正确）

- 电动座椅可以实现腰部按摩。（正确）

- 电动座椅可以使用交流电机作为动力源。（错误）

- 电动座椅可实现的功能有（）、腰部高度调整、头枕高低调整、座椅记忆功能等。

A.坐垫向前向后调整

B.靠背向前向后倾斜调整

C.座椅加热功能

D.座椅通风功能

- 正确答案：ABCD

- 汽车座椅分为手动座椅与电动座椅两种。（正确）

- 在电动座椅中，一般一个电机可以完成：

- 一个方向的调整

- 两个方向的调整

- 三个方向的调整

- 四个方向的调整

- 正确答案：B

- 为防止电动座椅过载，电动机中安装有过载断路器。（正确）