1.燃油压力的测量一般准备的工具油压表，抹布等。（正确）

2.只要是车辆怠速抖动我们首先要测量燃油压力来确定故障（错误）

3.燃油压力测量中泄压方法下列错误的是（）

A.拔油泵继电器

B.拔油泵保险

C.拔总继电器

D.拔油泵插头

正确答案：C

4.油压测量时怠速油压正常应是（）

A.235KPA

B.245KPA

C.255KPA

D.265KPA

正确答案：B

5.燃油压力测量的几大步骤下列正确的是（）

A.准备工具

B.泄压

C.连接油压表

D.启动着车观察油压变化

正确答案：ABCD