- 1.曲轴的安安装中，[[止推片]]光滑的一面朝向气缸体。

- 2.活塞环压紧器使用前，內部不需要涂抹机油。（错误）

- 3.带组合式油环的活塞，它三道活塞环的安装需要先装（）

- A.第一道气环

- B.第二道气环

- C.刮环

- D.衬环

- 参考答案：D

- 4.活塞连杆组的安装，活塞上的带箭头指向哪里。（）

- A.输出端

- B.进气端

- C.排气端

- D.前端

- 参考答案：D

- 5.曲柄连杆机构的装配，需要涂抹机油的部件包括选项中的哪些（）

- A.连杆轴瓦

- B.曲轴轴瓦

- C.曲轴轴颈

- D.曲轴脉冲板

- 参考答案：ABC