一、单选题

1. 气门的哪个部位与气门座接触？（）

A. 气门杆

B. 气门锥面

C. 气门侧面

D. 气门导管

参考答案：B

2. 当机油泄漏到排气门中时，说明气门的哪个部分磨损了？（）

A. 气门导管

B. 气门头部

C. 气门座

D. 气门弹簧

参考答案：B

二、多选题

3. 气门传动组的主要组成部件有哪些？

A. 凸轮轴

B. 液压挺柱

C. 推杆

D. 气门弹簧

E. 气门导管

参考答案：ABDE

三、判断题

4. 气门头部磨损严重时，气门与气门座的密封性会受到影响。（正确）

5. 液压挺柱可以自动调节气门间隙，因此检修时无需检查气门间隙。（错误）

6. 当气门头部与气门座接触不良时，可以使用研磨剂进行研磨。（正确）