1.防止蒸发器结霜控制方式有（ ）

A. 利用蒸发器上的恒温控制器控制

B. 利用低压开关控制压缩机控制

C. 利用蒸发器压力调节器控制蒸发器压力

D. 以上都是

参考答案：D

2.蒸发器表面温度下降到一定程度时（  ）

A. 对制冷没影响

B. 不影响热交换效率

C. 表面会结冰，使制冷能力下降

D. 以上说法都不对

参考答案：C

- 影响空调压缩机工作的因素是（ ）

A. 系统中制冷剂的多少

B. 蒸发箱表面的温度

C. 冷凝器的工作

D. 系统制冷压力的高低

参考答案：ABD

- 下列属于检车系统有无制冷剂的方法是（）

- 用尖锐的东西按压制冷剂加注口

- 使用压力表检测

- 使用仪器读取压力传感器数据流

- 以上都不对

参考答案：ABC

5.空调压力过低，控制压缩机会断开（正确）