1.关于自动空调的鼓风机转速控制说法错误的是（  ）

A. 不能手动控制

B. 只能自动控制

C. 可以手动控制

D. ABC都错

参考答案：C

2.阳光强度传感器的安装位置有（ ）

A. 仪表台中间位置

B. 水箱之前

C. 保险杠后方

D.流水槽位置

正确答案：A

3.以下是热敏电阻原理的温度传感器是（ ）

A. 车内温度传感器

B. 车外温度传感器

C. 制冷剂压力传感器

D. 空气湿度传感器

正确答案：AB

4.自动空调的执行器有（  ）

A. 怠速风门电机

B. 冷热风门电机

C. 模式风门电机

D. 内外循环电机

正确答案：BCD

5.压缩机会根据蒸发器温度和车外温度自动工作或者停止（正确）