项目一 电动空调压缩机检修

任务一  电动空调系统认知

| 授课课程 | 新能源汽车空调系统检修 |  | 建议课时 | 8课时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课内容 | 任务一 电动空调系统认知 |  | 授课对象 | 新能源汽车运用与维修班级 |  |
| 授课专业 | 新能源汽车运用与维修专业 |  | 授课地点 |  |  |
| 选用教材 |  |  |  |  |  |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 知识目标 |  | 能力目标 |  |  | 素质目标 |
| 1.掌握汽车空调系统基础知识 2.了解吉利EV450电动空调系统的组成和工作原理 |  | 1.能正确认知电动空调系统的各部件 2.能正确讲述电动空调系统的各部件的功用、参数和工作原理 3.能对电动空调系统进行正确操作与性能检测 |  |  | 1.严格执行操作规范 2.培养团队协作精神 3.严格执行6S标准 |
| 教学重难点 1.教学重点：汽车空调系统基础知识 2.教学难点：吉利EV450电动空调系统的组成和工作原理 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 讲授法、讨论法、案例法；通过系统介绍引发学生兴趣，给出资料学生获取信息，然后应用所获信息解决问题。 |  |  |  |  |  |
| 教学资源 PPT课件、微课视频、实训设备、实训工单、练习题、思政内容等。 |  |  |  |  |  |
| 教学实施过程 |  |  |  |  |  |
| 1.课前准备 多媒体教室、教学课件、教学设备等。 |  |  |  |  |  |
| 2.教学内容 1.为什么需要汽车空调？ 汽车空调系统由暖风装置、制冷装置、通风装置、空气净化装置和加湿装置中的一个或多个部件以及必要的控制部件等构成，用于调节乘员舱内的温度、湿度和净洁度，并使其以一定的速度在车室内定向流动和分配，从而给驾驶员和乘员提供舒适的环境及新鲜空气的系统。 对于汽车而言，驾乘舱是驾驶员、乘员活动的空间，驾乘人员对驾乘舱空气的温度、湿度、洁净度和流动速度等有舒适性需求。然而汽车在道路上行驶，驾乘环境受外界环境影响很大，如高温、爆晒、低温、潮湿、尾气、灰尘、噪音等均会导致驾乘舱空气质量变差，严重影响驾乘人员的舒适性和行车的安全性。为了确保驾乘人员获得舒适的驾乘环境，需要采用人工方式对驾乘舱内的空气温度、湿度、洁净度和流动速度等进行舒适性调节。 - 2.汽车空调分类 - 汽车空调按结构型式可分为整体式空调、分体式空调以及分散式空调。 - （1）整体式空调：将副发动机、压缩机、冷凝器和蒸发器通过传动带、管道连接成一个整体，安装在一个专用机架上，构成一个独立总成，由副发动机带动，通过车内通风管将冷风送入车内。 - （2）分体式空调：将压缩机、冷凝器、蒸发器以及独立式空调的副发动机部分或全部分开布置，用管道联接成一个制冷系统。 - （3）分散式空调：将蒸发器、冷凝器、压缩机等各部件分散安装在汽车各个部位，并用管道相联接。 - 3.汽车空调系统组成 - 由制冷系统、取暖系统、送风系统、电子控制系统组成。 - 4.汽车空调制冷循环 - 5.新能源汽车空调系统 |  |  |  |  |  |
| 3.课后拓展 （1）学员的课后体会 （2）课后练习题 （3）预习新课程 |  |  |  |  |  |

任务二  电动压缩机不工作的故障检修

| 授课课程 | 新能源汽车空调系统检修 |  | 建议课时 | 8课时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课内容 | 任务二 电动压缩机不工作的故障检修 |  | 授课对象 | 新能源汽车运用与维修班级 |  |
| 授课专业 | 新能源汽车运用与维修专业 |  | 授课地点 |  |  |
| 选用教材 |  |  |  |  |  |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 知识目标 |  | 能力目标 |  |  | 素质目标 |
| 1.掌握电动空调系统的组成和工作原理 2.掌握电动空调压缩机的电气连接及故障诊断与排除 |  | 1.能正确查阅电动空调系统电路图 2.能正确进行电动压缩机不工作故障的检修 |  |  | 1.严格执行操作规范 2.培养团队协作精神 3.严格执行6S标准 |
| 教学重难点 1.教学重点：电动空调系统的组成和工作原理 2.教学难点：电动空调压缩机的电气连接及故障诊断与排除 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 讲授法、讨论法、案例法；通过系统介绍引发学生兴趣，给出资料学生获取信息，然后应用所获信息解决问题。 |  |  |  |  |  |
| 教学资源 PPT课件、微课视频、实训设备、实训工单、练习题、思政内容等。 |  |  |  |  |  |
| 教学实施过程 |  |  |  |  |  |
| 1.课前准备 多媒体教室、教学课件、教学设备等。 |  |  |  |  |  |
| 2.教学内容 1.汽车空调制冷系统组成 - 以R134a为制冷剂的汽车空调制冷系统主要包括压缩机、电磁离合器、冷 凝器、散热风扇、储液干燥器、膨胀阀、蒸发器、鼓风机、制冷连接管路、高低压检测连接接头、调节与控制装置等组成。 2.制冷压缩机 汽车空调压缩机是汽车制冷系统的心脏，其功能是将低温低压的制冷剂蒸气压缩成高温高压蒸气，为制冷系统循环提供动力源。变排量压缩机还起着根据热负荷大小调节制冷剂循环量的作用。 - 3.电动压缩机组成 - 4.电动压缩机控制依赖 - 5.电动空调压缩机不工作的原因 |  |  |  |  |  |
| 3.课后拓展 （1）学员的课后体会 （2）课后练习题 （3）预习新课程 |  |  |  |  |  |

任务三  电动空调压力开关进行检测

| 授课课程 | 新能源汽车空调系统检修 |  | 建议课时 | 6课时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课内容 | 任务三 电动空调压力开关进行检测 |  | 授课对象 | 新能源汽车运用与维修班级 |  |
| 授课专业 | 新能源汽车运用与维修专业 |  | 授课地点 |  |  |
| 选用教材 |  |  |  |  |  |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 知识目标 |  | 能力目标 |  |  | 素质目标 |
| 1.了解空调压力开关的功用 2.掌握空调压力开关的检测方法 |  | 1.能正确查阅空调压力开关电路图及相关故障代码 2.能正确运用仪器设备对空调压力开关进行检测 |  |  | 1.严格执行操作规范 2.培养团队协作精神 3.严格执行6S标准 |
| 教学重难点 1.教学重点：空调压力开关的功用 2.教学难点：空调压力开关的检测方法 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 讲授法、讨论法、案例法；通过系统介绍引发学生兴趣，给出资料学生获取信息，然后应用所获信息解决问题。 |  |  |  |  |  |
| 教学资源 PPT课件、微课视频、实训设备、实训工单、练习题、思政内容等。 |  |  |  |  |  |
| 教学实施过程 |  |  |  |  |  |
| 1.课前准备 多媒体教室、教学课件、教学设备等。 |  |  |  |  |  |
| 2.教学内容 1.压力开关 压力开关安装在制冷剂循环管路中，检测制冷循环系统的压力，当压力异 常时启动相应的保护电路，防止造成系统的损坏。 - 当制冷系统的制冷剂不足或泄漏时，冷冻润滑油也有可能随之泄漏，造成空调系统润滑不良，如果压缩机在缺油状态下运行，将导致严重损坏。 - 低压开关通常用螺纹接头直接安装在高压管路中，串联在电磁离合器电路中。其结构与常开型高压开关相似 。当制冷剂压力正常时，动触点接通压缩机电磁离合器电路；当压缩机排出的制冷剂压力过低时，低压开关断开，切断电磁离合器电路，压缩机停止运行，防止损坏压缩机。 - 2.三位压力开关 3.空调压力开关及控制电路 - 4.空调压力开关阻值测量 |  |  |  |  |  |
| 3.课后拓展 （1）学员的课后体会 （2）课后练习题 （3）预习新课程 |  |  |  |  |  |

任务四  电动空调压缩机总成更换

| 授课课程 | 新能源汽车空调系统检修 |  | 建议课时 | 6课时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课内容 | 任务四 电动空调压缩机总成更换 |  | 授课对象 | 新能源汽车运用与维修班级 |  |
| 授课专业 | 新能源汽车运用与维修专业 |  | 授课地点 |  |  |
| 选用教材 |  |  |  |  |  |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 知识目标 |  | 能力目标 |  |  | 素质目标 |
| 1.正确讲述吉利EV450电动空调系统的组成和工作原理 2.正确讲述吉利EV450电动压缩机总成的更换方法、步骤和注意事项 |  | 1.能进行电动压缩机更换前的制冷剂回收 2.能进行电动压缩机的拆卸与安装 3.能进行电动压缩机更换后的制冷充注和检测 |  |  | 1.严格执行操作规范 2.培养团队协作精神 3.严格执行6S标准 |
| 教学重难点 1.教学重点：吉利EV450电动空调系统的组成 2.教学难点：吉利EV450电动压缩机总成的更换 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 讲授法、讨论法、案例法；通过系统介绍引发学生兴趣，给出资料学生获取信息，然后应用所获信息解决问题。 |  |  |  |  |  |
| 教学资源 PPT课件、微课视频、实训设备、实训工单、练习题、思政内容等。 |  |  |  |  |  |
| 教学实施过程 |  |  |  |  |  |
| 1.课前准备 多媒体教室、教学课件、教学设备等。 |  |  |  |  |  |
| 2.教学内容 1.吉利EV450电动空调系统的组成 制热系统包括鼓风机和电加热器PTC 、加热器水泵、加热器芯体等组成。当自动空调系统处于加热模式时，加热器在高压电的作用下对冷却液进行加热，高温冷却液被加热器水泵抽入加热器芯体。同时，冷暖温度控制电机旋转转至采暖位置，气流在鼓风机的作用下流过加热器芯，产生热量传递。外部空气在进入乘客舱前，与加热后的空气混合，吹出舒适的暖风。 - 2.吉利EV450电动压缩机总成的更换 - 吉利EV450空调压缩机更换流程可分为以下步骤，结合新能源汽车特性及常规操作规范整理如下： - （1）前期准备 - ‌工具与材料‌ - 需准备扳手、螺丝刀、真空泵、压力表、冷媒回收机、制冷剂、密封胶等工具； - 新压缩机需与车型匹配，建议选择原厂或认证配。 - ‌安全措施‌ - 确保车辆断电（关闭电源总开关），避免高压系统触电风险‌； - 佩戴防护手套及护目镜，防止制冷剂接触皮肤或眼睛‌。 - （2）操作步骤 - ‌排放制冷剂‌ - 使用冷媒回收机回收系统内残留的制冷剂，避免直接排放污染环境‌。 - ‌拆卸旧压缩机‌ - 拆除底盘防护板，露出压缩机安装位置‌； - 断开压缩机电源线及高低压管路接口，密封管路接口防止异物进入‌； - 松开压缩机固定螺栓，取下皮带轮或电磁离合器组件‌。 - ‌安装新压缩机‌ - 将新压缩机对准安装位置，固定螺栓并确保扭矩符合标准‌； - 重新连接电源线及管路接口，使用密封胶或专用垫片保证密封性‌。 - ‌系统抽真空与加注‌ - 用真空泵对空调系统抽真空至规定压力（通常需30分钟以上）‌； - 按厂家标准量加注制冷剂，推荐使用电子秤精确控制加注量‌。 - ‌功能测试‌ - 启动车辆并开启空调，检查制冷效果及压缩机运行状态‌； - 使用泡沫水或荧光剂检测管路接口是否泄漏‌。 - （3）注意事项 - ‌散热系统维护‌ - 定期清理水箱及冷凝器表面灰尘，避免散热不良导致压缩机过载损坏。 - ‌操作规范‌ - 拆卸过程中需标记零件位置，避免安装错位‌； - 焊接管路时需充氮保护，防止氧化杂质进入系统‌。 - ‌安全风险‌ - 制冷剂加注过量可能导致系统压力异常，严重时引发爆管‌； - 电动车高压系统操作需由专业人员执行，避免自行拆卸‌。 |  |  |  |  |  |
| 3.课后拓展 （1）学员的课后体会 （2）课后练习题 （3）预习新课程 |  |  |  |  |  |