项目一  汽车空调认知

| 授课课程 | 新能源汽车空调系统检修 |  | 建议课时 | 8课时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课内容 | 汽车空调认知 |  | 授课对象 | 新能源汽车运用与维修班级 |  |
| 授课专业 | 新能源汽车运用与维修专业 |  | 授课地点 |  |  |
| 选用教材 |  |  |  |  |  |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 知识目标 |  | 能力目标 |  |  | 素质目标 |
| 1.掌握汽车空调系统基础知识 2.了解比亚迪PLUS EV电动空调系统的组成和工作原理 |  | 1.能正确认知电动空调系统的各部件 2.能正确讲述电动空调系统的各部件的功用、参数和工作原理 3.能对电动空调系统进行正确操作与性能检测 |  |  | 1.严格执行操作规范 2.培养团队协作精神 3.严格执行6S标准 |
| 教学重难点 1.教学重点：汽车空调系统基础知识 2.教学难点：比亚迪PLUS EV电动空调系统的组成和工作原理 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 讲授法、讨论法、案例法；通过系统介绍引发学生兴趣，给出资料学生获取信息，然后应用所获信息解决问题。 |  |  |  |  |  |
| 教学资源 PPT课件、微课视频、实训设备、实训工单、练习题、思政内容等。 |  |  |  |  |  |
| 教学实施过程 |  |  |  |  |  |
| 1.课前准备 多媒体教室、教学课件、教学设备等。 |  |  |  |  |  |
| 2.教学内容 1.人体对空气环境的需求 人体舒适温度参数：夏季25～28℃；冬季15～18℃。 人体舒适湿度参数：夏季50-60％；冬季40-50％。 人体舒适空气流速参数：夏季大于0.5m/s；冬季0.2m/s以上。 - 2.汽车空调组成 （1）制冷系统：给空气降温、除湿，使车内凉爽舒适。 （2）采暖系统：给空气升温，使车内温暖舒适。 （3）通风系统：调节车辆空调的内外循环，还有设置通风位置模式。 （4）空气净化装置：除去进入驾驶室内空气的杂质、异味，是车内空气清洁干净。 （5）控制系统：将制冷、采暖、通风、净化有机组合和调整，是驾驶室形成舒适的环境。 - 3.空调的类型 - （1）按汽车类型分：传统燃油汽车空调、纯电动汽车空调、混合动力汽车空调。 - （2）按操作方式分：可分为手动空调和自动空调。 - （3）按控制区域分：可分为独立式空调和多区空调。 任务实施： 1.空调操作 按键控制空调的操作： 液晶控制空调操作 - 传统燃油车空调和纯电动汽车空调的结构区别 - 制冷动力源：传统采用发动机；电车采用电动压缩机 - 热源区别：传统采用发动机工作余热；电动汽车采用PTC或热泵系统。 |  |  |  |  |  |
| 3.课后拓展 （1）学员的课后体会 （2）课后练习题 （3）预习新课程 |  |  |  |  |  |