新能源汽车空调系统结构原理与维修-题库（带答案版）

项目一 汽车空调认知

一、填空题

1.人体最为舒适的环境温度在夏季约为（25-28℃），冬天则为（15-18℃）。

2.人在夏季感觉最舒适的相对湿度是（50%-60%），冬季则是（40%-50%）。

3.通常冬季空气流速在（0.2m/s）以上较为舒适，并且以低速流动为宜，在夏季则大于 （0.5m/s）。

4.污浊的空气中包含有（细菌）、（病毒）、（粉尘）、（花粉）、（带菌颗粒）、异味、甲醛等污染物。

5.（采暖）系统用于对车内空气或车外进人车内的新鲜空气进行加热，使车内达到温暖舒适。

6.纯电动汽车没有发动机，其空调制冷系统的是由（电动压缩机）驱动的。

7.从操作方式上分可以分为（手动）空调、（自动）空调。

8.在自动空调上，有一（AUTO）按键，按下后可以自动调节温度及风量。

9.汽车空调从区域控制的角度可分为（独立式）空调和（多区）空调。

二、选择题

1.（ A ）用于对车内空气或车外进人车内的新鲜空气进行降温、除湿，使车内达到凉爽舒适。

A制冷系统   B制热系统   C气温系统   D气流系统

2.（ C ）用于去除车内空气中的尘埃、异昧，使车内空气变得清洁。

A、滤清器   B、暖风   C、空气净化装置   、D空调

3.控制系统将（ C ）、空气净化功能进行有机组合，形成冷暖适宜的气流，并能对车内环境进行全季节、全方位、多功能的最佳控制和调节。

A、制冷   B、采暖   C、通风   D、以上全是

4.有着较强的电生热性能。在纯电动汽车上，这个以PTC材料制成的生热的配件就称之为（D ）。

A、电加热   B、水加热   C、加热器   D、PTC加热器

5.按下（ B）开关，开启空调制冷功能，此时压缩机在空调系统的控制下进行工作。

A、通风  B、AC  C、制冷   D、冷气

6.在新能源汽车设置有（ A ）键，按下开关，开启空调制热功能，此时PTC在空调系统的控制下进行工作。

A、HEAT   B、加热    C、升温   D、内循环

7.我们把1kg物体温度升高或降低1℃时所吸收或放出的热量，叫做（ D  ）。

A、比容   B、焓   C、熵   D、比热容

8.传统燃油车上的空调暖风功能使用（ A ）做热源。

A、发动机   B、水泵   C、燃油泵   D、气压

项目二 空调制冷系统的维修

一、填空题

1.蒸发是物质从液态转化为（气态）的过程。

2.液体在蒸发过程中要从周围吸热，致使周围物体温度降低、变冷，这种现象称为（蒸发制冷）。

3.将气体进行压缩，就会产生热量，这种现象称为（压缩生热）。

4.空调制冷系统是利用（物质）的蒸发制冷、压缩生热、冷却液化的特征制造的。

5.（节流膨胀）是较高压力下的液体经节流阀后向较低压力方向进行的膨胀过程。

6.空调制冷利用了（制冷剂）气态与液态转化的过程中吸热和放热的特征制造的。

7.经过节流后的制冷剂小液滴很快就变成了气体，这个过程叫做（蒸发）。

8.若要加快蒸发箱内的气体蒸发，就要降低蒸发箱内的压力，这就需要将其内部的气体抽走，这就用到了（压缩机）。

9.被压缩机压缩的（气态制冷剂）进入另外一个容器，这个容器内聚集了大量的制冷剂，其内部压力较高。

10.用散热风扇对其进行散热，就可以使容器内的气体冷凝成液体，这个容器被称为（冷凝器），这个过程被称为冷却液化。

11.在冷凝器的上方是高压的（气态）制冷剂。

12.膨胀阀由于（开口）较小，使制冷器在此处运行受阻，因此其前方压力高，后方压力低。

13.以压缩机和膨胀阀为分界线，将空调的制冷系统分成两个区域，一个是（高压区），一个是（低压区）。

14.电动压缩机将（控制器）、（电动机）、（压缩机构）集成在起。

15.电动压缩机使用的是高压（直流电），其驱动电机采用三相异步或同步电机。

16.电动压缩机由高压电驱动,若高压系统漏电时,需对其进行（漏电检测）。

17.汽车空调的冷凝器是一种由管子与散热片组合起来的（热交换器）。

18.冷凝器散热风扇一般和驱动电机的散热风扇使用同一风扇，风机为（轴流式），空气流向与风机主轴平行。

19.（蒸发箱）是汽车空调制冷系统中的另一个热交换器，安装在驾驶室内。

20.蒸发箱鼓风机（转速）控制方法常用的有串联电阻有级调速方法，晶体管与调速电阻组合调速法、脉宽调制无级调速方法。

二、选择题

1.汽车空调制冷系统结构由（ D ）、储液干燥器、膨胀阀、蒸发箱和鼓风机、高低压管路、控制器及电路等组成，如图2-1-8所示。蒸发箱和鼓风机安

A、压缩机   B、冷凝器   C、热风扇   D、以上都是

2.将液态的制冷剂转化成气态就用到了（ A ）。

A、节流阀   B、孔阀   C、电磁阀   D、以上都是

3.在冷凝器的下方是高压的液态制冷剂，液态制冷剂流向一个储液瓶，在储液瓶内装有（ A ）。A、干燥剂   B、制冷剂   C、滤清器   D、冷冻油

4.在电动汽车上，压缩机需要高压电来驱动，称为（ D ）。

A、压缩机   B、电动机   C、热电机   D、电动压缩机

5.电动压缩机的压缩机构一般使用（ B ）。

A、齿轮式   B、涡旋式   C、转子式   D、压轴式

6.冷凝器一般安装在发动机冷却系统（ B ）之前。

A、压缩机   B、散热器   C、水泵   D、变速器

7.储液干燥器安装在冷凝器与（ C ）之间。

A、压缩机   B、冷凝器   C、膨胀阀   D、蒸发箱

8.（ B ）的作用是去除制冷剂中的水分，制冷剂中的水分主要来自新添加的冷冻机油和在充注制冷剂过程中不慎混人的。

A、膨胀阀   B、干燥剂   C、过滤器   D、润滑油

9.（ C ）安装在蒸发箱的进口侧，其的作用是把来自储液干燥器的高压液态制冷剂节流减压，并调节和控制进入蒸发箱中的液态制冷剂量，使之适应制冷负荷的变化。

A、制冷系统   B、加热器   C、膨胀阀   D、以上都是

10.位置传感器的作用是通过检测（ A ）转动的位置进而检测膨胀阀的开度。

A、电机   B、面板   C、风扇   D、制冷剂

11.在电动汽车上，由于锂电池对温度要求较高，甚至需要空调系统对其（ A ）。

A、冷却   B、加压   C、充电   D、降压

12.（ B ）是制冷压缩机的专用润滑油，用于保证压缩机正常运转、可靠工作和延长使用寿命。

A、齿轮油   B、冷冻机油   C、机油   D、燃油

13.歧管压力表组是用来测定空调系统的高、低压侧的（ D ）。

A、气流   B、制冷剂   C、温度   D、压力

14.（ C ）表示实际的压力值，是把完全真空状态作为零值。

A、工作压力   B、静态压力   C、绝对压力   D、动态压力

- 15.制冷系统检漏的方法主要有（ D ）等方法。

- A、目测检漏法   B、肥皂水检   C、电子检漏仪检

漏   D、以上都是

项目三 暖风与加热系统的检修

一、填空题

1.在寒冷的冬天以及深秋、早春时节，汽车（暖风）系统可以给车内提供暖风，提高车内的温度。

2.在冬、春、秋季,空气湿度大，且车内、外温差较大时车窗玻璃上会（结霜雾），从而影响驾驶人的视线，不利于行车安全。

3.制冷与暖风系统联合工作，既可全年将车内的温度调节到（设定值），来提高车内的舒适性。

4.在燃油车上由于燃油机运转产生很多的热量，这些热量对发动机是有害的，是必须要散发掉的，在秋季或冬天把这部分热量用冷却液输送到车厢内，就起到了（供暖）的作用。

5.电动汽车使用PTC做热源，其有（湿式）和（干式）两种暖风形式。

6.暖风水泵是将PTC加热后的（冷却液）引入到暖风水箱。

7.干式暖风系统是将PTC直接安装在室内的（空调风箱内），直接加热室内的空气。

8.除霜的作用是除去玻璃上的霜雾，在前风挡上使用（暖风）吹拂进行除霜。

二、选择题

1.在电动汽车上，装有专门的发热设备以给暖风供热，目前，电动汽车暖风普遍采用（ A ）。

A、PTC 制热   B、水制热   C、风制热   D、压力制热

2.湿式暖风系统是用PTC加热冷却液，然后加热的冷却液进人室内的暖风水箱的暖风形式。它由（ D ）组成。

A、PTC加热器   B、加热器水泵   C、暖风水箱   D、以上都是

3.PTC工作时，空调控制器计算出暖风系统所需要的温度，通过（ A ）输送给PTC驱动器，PTC驱动器给PTC供电，使PTC加热工作。

A、总线   B、信号线   C、电源线    D、高压线

4.由于后风窗玻璃距离暖风装置比较远，多采用（ A ）的方法进行除霜。

A、电加热   B、水加热   C、暖风加热    D、压力制热

5.一些汽车车外后视镜的镜片上也装有除霜加热器，在开启（ B ）时，车外后视镜的镜片上的加热器同步加热。

A、前除霜   B、后除霜   C、暖风    D、空调

6.PTC控制器根据（ D ）和VCU系统的需求控制PTC的通断和工作的功率。

A、高压系统   B、充电系统   C、暖风系统    D、空调系统

项目四 汽车空调通风配气系统检修

‌一、填空题‌

1.新能源汽车空调通风系统的作用包括（通风换气）、（调节湿度）、（除雾及空气净化）功能。

2.新能源汽车空调的通风方式可分为（动压通风）、（强制通风）、（综合通风）三种类型。

3.空调系统的风门控制类型包括（模式风门）、（冷暖混合风门）、（内外循环风门)。

4.比亚迪秦EV的空调系统通过(电机)控制内外循环切换。

5.空调配气系统的核心功能是调节车内空气的(温度)、(湿度)、(气流分布)。

6.若混合风门电机损坏，可能导致空调系统(无法调节温度)或(出风温度不稳定)异常。

7.空气净化系统的主要功能包括过(滤颗粒物)、(杀灭细菌)、(吸附有害气体)及去除异味。

8.空气滤清器中高效HEPA过滤器可去除PM2.5颗粒，(活性炭)过滤器用于吸附甲醛等挥发性有机物。

9.静电集尘式净化装置通过高压电场使颗粒物带电，再通过(集尘板)吸附污染物。

10.若空气质量传感器失效，可能导致系统无法自动切换(内外循环)模式。

‌二、选择题‌

1.下列哪项不属于空调通风系统的核心部件（ B  ）。

A、鼓风机    B、冷凝器    C、内外循环风门    D、空气滤清器

2.强制通风模式下，空调系统的动力来源是（ B  ）。

A、自然风压    B、电动鼓风机    C、发动机余热    D、制冷剂循环

3.若空调出风口无风，可能的原因是（  D ）。

A、鼓风机故障    B、风门电机损坏    C、制冷剂泄漏    D、以上均有可能

4.关于内外循环风门的作用，描述正确的是（ B  ）。

A、调节车内温度    B、控制车内外空气混合比例    C、过滤PM2.5颗粒

D、降低空调系统压力

5.以下哪项属于配气系统的直接控制部件（ C  ）。

A、压缩机    B、蒸发器    C、模式风门电机    D、冷凝器

6.空调出风口温度无法调节，可能的原因是（ B  ）。

A、制冷剂不足    B、混合风门卡滞    C、鼓风机故障    D、冷凝器堵塞

6.检测混合风门是否正常，应首先检查（ B  ）。

A、制冷剂压力    B、风门电机供电与信号    C、蒸发器温度    D、鼓风机转速

7.以下不属于空气净化系统核心部件的是（ B  ）。

A、活性炭滤芯    B、氧传感器    C、静电集尘模块    D、空气质量传感器

8.内外循环模式切换异常，可能故障点为（ B  ）。

A、空调压缩机    B、风门电机或控制线路    C、制冷剂压力传感器    D、鼓风机电阻

项目五 空调控制系统的检修

一、填空题

1.新能源汽车空调系统中，用于监控高压制冷剂压力的传感器类型是（高压压力传感器）。

2.检测电动压缩机电流传感器时，需使用（示波器或诊断仪）工具测量其输出信号。

3.若热泵空调的室外温度传感器显示-30℃，实际温度为10℃，可能原因是传感器（短路或线路接地故障）。

4.新能源汽车空调系统检修前，必须执行的步骤是（断开高压电源）和（穿戴绝缘防护装备）。

5.车内湿度传感器失效可能导致空调无法启动（自动除雾/湿度调节）功能。

6.新能源汽车空调控制面板的主要功能是接收驾驶员的指令，并通过（CAN总线）传递给空调控制器，实现对车内空气温度、湿度及流通状况的调节。

7.当空调控制面板出现故障时，可能会导致（空调无法启动）、温度无法调节或显示异常等问题。

8.空调控制面板上的显示屏通常用于显示当前设定的（温度）、（风速）以及（工作模式）等信息。

二、选择题

1.以下哪个不是空调控制面板的常见故障（ C  ）。

A、显示屏不亮    B、无法调节温度    C、空调出风口堵塞    D、按钮失灵

2.空调控制面板通过什么与空调控制器进行通信（ B  ）。

A、蓝牙    B、CAN总线    C、无线电    D、USB接口

3.在检修空调控制面板时，以下哪项操作是不必要的（ C  ）。

A、读取故障码    B、检查电源线路    C、更换整个空调系统

D、检查控制面板与空调控制器之间的通信线路

4.空调控制面板上的A/C按钮通常用于控制什么功能（ B  ）。

A、车窗升降    B、空调制冷    C、空调制热    D、后视镜调节

5.下列哪项属于空调控制系统的输入信号（  D ）。

A、鼓风机转速    B、蒸发器温度    C、压缩机高压管压力    D、以上均是

6.空调压缩机无法启动，可能的原因是（  A  ）。

A、高压互锁回路断路    B、制冷剂过量    C、鼓风机故障    D、风门电机卡滞

7.关于热泵空调系统的描述，正确的是（ C  ）。

A、仅用于制冷    B、依赖PTC加热器制热    C、通过四通阀切换制冷/制热循环

D、与传统燃油车空调结构完全相同

8.检测空调控制模块ACU供电是否正常，应首先测量（ B  ）。

A、压缩机高压端电压    B、ACU的12V常电与接地    C、蒸发器表面温度

D、CAN总线终端电阻

9.若空调系统报压力传感器信号超限故障，应优先检查（ B  ）。

A、制冷剂充注量    B、传感器插头氧化    C、压缩机离合器    D、冷凝器风扇